國立臺中教育大學高架作業前檢點表

| 單位： |  |  | 檢查日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢 點 項 目 |  | 檢 點 內 容 |  | 檢查結果 |
| 人員及個人裝備 | 1.身體與精神狀況 | 健康良好、無酗酒或情緒不穩現象。 |  |  |
|  | 2.雙手 | 上下梯時雙手均不得持物。 |  |  |
|  | 3.安全帽 | 無破損、變形，配件良好，繫上頣帶，確實戴妥。 |  |  |
|  | 4.安全帶 | 1.檢視伸縮調節器功能及繩索無損傷。 2.離地二公尺以上高架作業應確實使用安全帶。 |  |  |
|  | 5.工作鞋 | 1.禁止赤足或穿著拖鞋。 2.鞋帶繫牢未鬆脫，鞋底無磨平、染污泥或油污。 |  |  |
| 設 備 及 措 施 | 1.施工警示 | 有其他人車通行之場所，己依規定設置完妥。 |  |  |
|  | 2.管架及線架 | 1.登架前已確認管架及線架無斷裂、腐蝕等傾倒之虞。 2.管架及線架上作業用之移動梯，上端應有防止梯子偏轉之弧狀束套裝置或適當措施。 |  |  |
|  | 3.移動梯(含竹梯、伸縮梯、折梯、單梯等) | 1.梯柱、踏桿無損壞鬆動或油污。 2.梯腳、梯頂之防滑裝置或掛鈎無鬆動或損壞。 3.置放及依靠位置應穏固，不會溜滑、轉動或下陷。 4.置放角度應與地面成75度左右。 5.上端應超出60公分以上或以掛鈎確實鈎牢。 6. 固定繫桿、鉸接固定器或昇降鈎應確實定位。 |  |  |
|  | 4.合梯 | 1.梯柱、踏桿無損壞鬆動或油污，梯腳有防滑裝置。 2.兩梯腳間之固定繫桿無損壞變形。 3.擺放位置適當，無傾倒、被撞之虞。 |  |  |
|  | 5.固定梯 、護欄 | 穩固、無嚴重銹蝕、破損或搖晃現象。 |  |  |
|  | 6.高空作業車 | 1.確實檢查個人安全防護具（雙掛鉤安全帶、安全帽、安全鞋）。 2.人員上工後加強督導安全帽、安全帶等安全防護具使用狀況。 3.必要時配合捲揚鋼索式防墜器保護。 4.車輛移動時，須有輔助人員協助觀看移動路線。 5.停止操作上升及延伸並小心縮回及下降作業欄。 |  |  |
|  | 7.安全母索、吊環或防墜器 | 1.吊環無嚴重銹蝕、損壞或鬆動。 2.安全母索己確實繫牢且無磨損、劣化或斷裂。 3.防墜器規格已符合防墜鋼索並堪用。 |  |  |
| 作業環境 | 1.有感電之虞時，應先做好防護或隔離措施，必要時採取停電措施。 2.會妨礙上下梯安全之雜物(例如樹枝等)是否排除。 3.是否須設置防滑踏板或安全護網、安全母索。 4.天候狀況是否適合高架作業。 |  |  |  |
| 備註 | 1.請寫上自己的工作單位及姓名，並隨身攜帶，有遺失立即反應要求補發。 2.高架作業前應確實依據本檢點表實施檢點。 3.本檢點表不適用於施工架、鋼構等高架作業。 4.資料保存年限三年。 |  |  |  |
| 檢查發現危害及危害分析： □正常，未發現危害。 □有異常： (依對教學及研究或人員安全、財物等影響填寫,如: 幾無損失、無影響) |  |  | 評估危害風險（嚴重性及可能性分析）： □1 □2 □3 □4 |  |
| 評估結果改善措施： □不須採取風險降低設施，但須確保現有防護設施之有效性。 □暫時無須採取風險降低設施，但須確保現有防護設施之有效性。 □立即停止作業，並採取必要之改善措施。 |  |  | 檢討改善措施之合宜性： |  |
| 檢查人員： |  |  | 主管： |  |